5. УСТАНОВКА АНТЕННЫ

5.1.Порядок установки представлен на обратной стороне упаковки.

5.2.Перед тем как закрепить антенну определите место наилучшего приёма. Для этого, не выключая приёмник, перемещайте антенну в машине. Практика показала, что лучшим положением антенны является горизонтальное в верхней средней части лобового стекла.

5.3.При установке антенны на заднем стекле следует использовать удлинитель.

5.4.Для проверки работоспособности антенны во всех диапазонах установите переключатель на корпусе антенны в правое положение – «Дальний приём». При исправном радиоприёмнике и электрооборудовании автомобиля в условиях уверенного приёма антенна, должна работать чисто без помех.

5.5.В случае искажения сигнала, (если радиовещательная станция расположена близко от Вас), переключатель антенны переключите в режим «Ближнего приёма» (левое положение).

5.6.Не устанавливать на стёкла тонированные металлонапылением.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1.Корпус антенны и приёмный элемент следует очищать от пыли и грязи сухой тряпкой или мягкой кисточкой.

6.2.При усилении помех необходимо проверить надёжность электрических соединений.

7. НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА.

Ультракороткие волны распространяются прямолинейно и сильно поглощаются расположенными на их пути препятствиями (рельеф местности, строительные сооружения). Поэтому уверенный приём сигналов УКВ станций возможен в зонах прямой видимости передающей антенны и достаточной мощности её передатчика.

Электронная антенна «ФОРТЕ-24» обязательно примет и усилит любой радиосигнал, который имеется в месте нахождения Вашего автомобиля далеко от города и не расставаться со звучанием полюбившихся Вам радиостанций.

Желаем

НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА

Уважаемый покупатель

Проблема высококачественного приёма встаёт перед автолюбителями, когда условия приёма  невозможно предсказать, так как расстояние до передающих станций и взаимное расположение постоянно меняются во время движения. Кроме того, достаточно ощутимые помехи приёму создаёт электрооборудование автомобиля. Эту проблему позволяет решить активная антенна.

Активная антенна представляет собой устройство, в котором конструктивно объединены пассивный приёмный элемент и широкополосный не перестраиваемый усилитель.

Вы приобрели антенну автомобильную электронную «ФОРТЕ-24», предназначенную для приёма сигналов радиостанций вещательных диапазонов, рекомендуемую для автомагнитол 2-ой и 3-ей групп сложности по ГОСТ 17692-80.

Антенна предназначена для установки в отечественных и зарубежных  автомобилях любых марок.

Достоинства антенны «ФОРТЕ-24»:

- низкий уровень шума;

- высокий уровень чувствительности;

- два режима приёма: ближний и дальний;

- современный дизайн и компактность;

- установка внутри салона автомобиля.