| 5. УСТАНОВКА АНТЕННЫ 5.1.Определитесь, где Вы намерены устанавливать антенну на Вашем автомобиле (крыша, капот багажника), и установите её на магнитное основание. 5.2.Проведите кабель антенны внутрь салона автомобиля таким образом, чтобы он не нарушал комфорта в салоне. ### ВАЖНО!!! Кабель не должен пережиматься при закрытии дверей автомобиля. Деформации кабеля нарушают передачу сигнала от приёмного элемента к телевизору. 5.3.Подсоедините красно-чёрный провод антенны к бортовой сети автомобиля. Красный провод - «+», чёрный – «масса». 5.4.Вставьте антенный штекер в антенное гнездо телевизора. 5.5.ПРИЯНОГО ПРОСМОТРА ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОДИТЕЛЯМ ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ. | 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6.1.Корпус антенны и приёмный элемент следует очищать от пыли и грязи влажной ветошью. 6.2.При усилении помех необходимо проверить надёжность электрических соединений. 7. НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА Радиоволны телевизионного диапазона распространяются прямолинейно и сильно поглощаются расположенными на их пути препятствиями (рельеф местности, строительные сооружения). Поэтому уверенный приём сигналов телевизионных станций возможен в зонах прямой видимости передающей антенны и достаточной мощности её передатчика. Телевизионная антенна «ФОРТЕ-TV» позволит Вам уезжать достаточно далеко от города и не расставаться с любимыми телепрограммами. | АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКТИВНАЯ ФОРТЕ - TV # Руководство # по эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| ## Уважаемый покупатель Проблема качественного приёма телевизионных программ встаёт перед автолюбителями, когда условия приёма невозможно предсказать, так как расстояние до передающих станций и взаимное расположение постоянно меняются во время движения. Кроме того, достаточно ощутимые помехи приёму создаёт электрооборудование автомобиля. Эту проблему позволяет решить активная антенна. Активная антенна представляет собой устройство, в котором конструктивно объединены пассивный приёмный элемент и широкополосный не перестраиваемый усилитель. Вы приобрели антенну телевизионную автомобильную антенну «ФОРТЕ-TV», предназначенную для приёма сигналов телевизионных станций. Антенна предназначена для установки в автомобилях любых марок. Достоинства антенны «ФОРТЕ-TV»: - низкий уровень шума; - высокий уровень чувствительности; - компактность и эргономичный дизайн ; - питающий ток усилителя подаётся через коаксиальный кабель; - магнитное основание, позволяющее устанавливать антенну на крышу или капот автомобиля. | 1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1.1.Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. 1.2.При покупке изделия проверьте комплектность. 2.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ В комплект поставки антенны «ФОРТЕ–TV» входят: антенна «ФОРТЕ–TV» 1 шт. руководство по эксплуатации 1 шт. упаковка 1 шт. 3.ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания 10 – 14,3 В Потребляемый ток, не более 20 мА Диапазон 60-800 МГц Усиление 25дБ Масса антенны, не более 0.3 кг Рабочая температура -20 до +50оС Длина кабеля, не менее 5.5 м Сопротивляемость воздушному потоку 120 км/ч | 4.ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 4.1.Антенна состоит из кольцевого приёмного элемента, усилителя, размещённого в корпусе антенны, коаксиального кабеля со стандартным антенным разъёмом. Питание подводится по красно-чёрному проводу. 4.2.Принцип действия антенны заключается в следующем: телевизионный сигнал улавливается приёмным элементом, усиливается широкополосным усилителем и поступает на вход телевизора. 4.3.Широкополостный усилитель сконструирован на качественной элементной базе с применением малошумящих СВЧ транзисторов. Особенностью схемы является стабильная работа при колебаниях напряжения питания и температуры в пределах диапазонов, указанных в пункте 3 настоящего руководства. Все элементы схемы подобраны таким образом, что обеспечивают достаточно равномерную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) усилителя. |