TSE

Импульсный глубинный металлодетектор

KEVAR-1300-PI

руководство по эксплуатации

2012

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Импульсный глубинный микроконтроллерный металлодетектор KEVAR–1300-PI, в дальнейшем "металлодетектор", предназначен для обнаружения объектов из черных и цветных металлов в грунте и скальных породах на глубинах до 3 м.

Металлодетектор принадлежит к категории полностью автоматических устройств.

Металлодетектор является высокотехнологичным изделием и реализует принцип «включил и пошел», использует  адаптивный  алгоритмом автоматической настройки, а также имеет систему отстройки от эл.магнитных помех.

Работа данного металлодетектора основывается на импульсном принципе обнаружения металлов. Основным достоинством данного метода, является отсутствие влияния состава грунта на результаты поиска,   отсутствие ложных срабатываний прибора и гарантированное обнаружение металла. Все армии мира используют металлодетекторы работающие на таком принципе.

Недостатком импульсного способа обнаружения металлов является невозможность определения типа металла  в силу особенностей данного метода. Однако существует множество видов деятельности человека где этот факт не имеет решающего значения.

Прибор компактен и легок, быстро приводится в рабочее положение,  работоспособен в широком диапазоне температур и питающих напряжений.

Мы искренне надеемся, что пользование нашим изделием доставит  Вам удовольствие.

Желаем удачных находок!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес прибора без батареи		1,8 кг.

Питание					12В

Ток потребления		200 мА в режиме поиска, 280 мА со звуковой индикацией.

Отимальная

скорость трекинга			0,7 м/с

Диапазон рабочих

температур			-10 ÷ 35 С 0

Время выхода

на режим			20 сек

Табл.1   Максимальная глубина обнаружения объектов в грунте

| №пп | Объект | Чувствительность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крышка от пивной бутылки | -- |
| 2. | Гвоздь 100мм | -- |
| 3. | 5 копеек СССР | -- |
| 4. | Кофейная банка 250 гр | 80 см |
| 5. | Подкова, пистолет | 90 см |
| 6. | Солдатская каска | 1,5 м |
| 7. | Стрелковое оружие | 1,8 м |
| 8. | Танк | 3 м |

РАБОТА С МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОМ

Перед включением прибора необходимо подключить источник питания соблюдая полярность синий (-) ,(прибор имеет защиту от переполюсовки), развернуть ручки прибора в из транспортного в рабочее положение, катушку прибора разместить над землей в заведомо чистом от металла месте и включить питание прибора. После чего на передней панели прибора в левом углу шкалы засветится зеленый светодиод, а на шкале уровня сигнала появится бегущий огонек красного цвета. По  окончанию настройки металлодетектора должен светится только зеленый светодиод контроля батареи. После этого можно приступать к поиску.

Максимальный уровень чувствительности достигается через несколько минут работы прибора. Прибор во время работы анализирует уровень поступающего сигнала и при появлении постоянного уровня сигнала осуществляет точную подстройку. По этой причине  не следует держать длительное время катушку прибора над мишенью, в таком случае при дальнейшей работе чувствительность прибора уменьшится на промежутке времени равном времени нахождения катушки прибора над металлом.

Зеленый светодиод контроля батареи при нормальном состоянии батареи светится непрерывно, а при разряде батареи ниже критического уровня (около 9 вольт) начинает мигать. При этом аккумулятор следует зарядить во избежание его переразряда и преждевременного выхода из строя.

При приближении к металлическому предмету катушки прибора засветятся светодиоды шкалы индикации и зазвучит звуковой сигнал, частота которого пропорциональна уровня сигнала от объекта.

Следует заметить, что при перемещении катушки прибора в воздухе с большой скоростью появляется ложный сигнал по причине воздействия на катушку магнитного поля Земли.

Прибор снабжен цифровым фильтром для отсеивания мелких предметов, этот фильтр работает при скорости перемещения катушки около 1-0.7 м\сек, в статике он не работает (поэтому мелочь стоя на месте Вы не отсеете), он также дает задержку сигнала на время около 0,5 секунды. Эту задержку необходимо учитывать при  лоцировании объекта. Например, при скорости движения 0.7-1 м/с и мишени размером с каску на глубине 1м, физический центр мишени находится  на 0,4 м назад по ходу движения относительно центра катушки. При меньшей скорости движения или предмет ближе к катушке задержка будет меньше. При большой скорости движения снижается чувствительность к металлическому мусору, однако падает общая чувствительность прибора. Для более точного позиционирования  необходимо медленно дообследовать   участок учитывая эту задержку, подымая и опуская катушку над землей.  Для лоцирования мелких предметов необходимо использовать прибор с меньшей катушкой например KEVAR–300-PI или аналогичный, либо поставить катушку прибора на ребро. Расстояние между работающими приборами должно быть не менее 100 метров для исключения влияния их друг на друга.

Прибор имеет лишь один орган управления – кнопку регулировки чувствительности прибора. Эта кнопка выполняет три функции:

- регулирует чувствительность;

- включает ускоренный режим настройки;

- отключает цифровой фильтр.

В приборе по умолчанию включен цифровой фильтр и установлена средняя чувствительность. Для уменьшения чувствительности необходимо, после предварительной настройки, короткими нажатиями на кнопку (0,2-0,3 сек.) переместить на индикаторе огонек влево  по шкале. Для увеличения чувствительности необходимо удерживать кнопку около 1 сек., при этом огонек на индикаторе сместится вправо.

При любых манипуляциях с кнопкой происходит подстройка прибора под нулевой уровень чувствительности. Это необходимо учитывать при работе, нельзя регулировать чувствительность, находясь вблизи металла, при этом уменьшится общая чувствительность прибора.

Для отключения цифрового фильтра необходимо сразу после включения прибора (при первичной подстройке) нажать кнопку регулировки чувствительности, при этом изменится характер мигания светодиодов индикатора и цифровой фильтр будет отключен, после выключения прибора эта настройка не сохраняется, т.е. при следующем включении прибора фильтр будет подключен  автоматически.

Перед первым использованием прибора в полевых условиях  мы рекомендуем потренироваться - положить прибор катушкой на ребро и уперев развернутыми ручками в землю, в месте свободном от металла, включить прибор, и после достижения максимальной чувствительности  проносить с различной скоростью и на разных расстояниях от катушки  предполагаемые объекты поиска для изучения реакции прибора на различные  цели и скорости перемещения.

Также необходимо отметить, что если прибор использует один человек, и перемещает его, находясь внутри катушки, то необходимо аккумулятор поднять как можно выше и использовать обувь без металлических вставок.

При перемещении аккумулятора относительно катушки прибора и земли может возникать ложный сигнал, который легко компенсируется нажатием (возможно несколько раз) кнопки регулировки чувствительности.

Лучше если балансировка прибора выполняется в рабочем положении, т.е. катушка над землей, аккумулятор на плече.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок работы изделия 1 год.

Претензии не принимаются в случае:

- механических повреждений изделия;

- подключения источников питания  другого напряжения;

- вскрытия измерительной части прибора и катушки

В вышеизложенных случаях ремонт осуществляется на общих основаниях.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец____________________________________________________________ № изделия___________________ «______» ____________20_____ М.П. Продавец______________ подпись Покупатель______________ подпись